Được. Mình đã lấy đúng chương trình Python Ascon_AEAD_4_Sbox_moi.py của bạn làm cơ sở, gồm luồng ascon_encrypt, ascon_decrypt, initialization, xử lý AD, plaintext, ciphertext, finalization, 4 S-box và bộ kiểm thử chức năng.

Mình đã port thành một project PlatformIO hoàn chỉnh, có:

Ascon-AEAD128 gốc

Ascon2

Ascon3

Ascon4

Demo mã hóa/giải mã

In key, nonce, plaintext, AD, ciphertext, tag, received

Kiểm tra khôi phục bản rõ

Kiểm tra tag

Lật bit ciphertext

Lật bit tag

Bảng kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT

LED sáng khi xác thực thành công

LED tắt khi phát hiện dữ liệu bị sửa

Điều khiển relay

Đo thời gian mã hóa/giải mã bằng micros()

Đo trung bình 100 lần

In thông tin ESP32

Chạy cả 4 S-box trong cùng một chương trình

File project đầy đủ:

Download Ascon_ESP32_Project.zip

main.cpp là toàn bộ chương trình ESP32, không cần tạo thêm file .h, .cpp khác ở giai đoạn này.

II. Mở project bằng VS Code

Mở VS Code.

Chọn:

File

→ Open Folder

Chọn thư mục:

Ascon_ESP32

Quan trọng: phải mở thư mục chứa:

platformio.ini

chứ không phải chỉ mở thư mục src.

Sau khi mở đúng, bên trái sẽ thấy:

Ascon_ESP32

│

├── include

├── lib

├── src

│   └── main.cpp

├── test

└── platformio.ini

III. Cài PlatformIO

Nếu chưa cài:

Ở VS Code:

Ctrl + Shift + X

Đây là cách mở Extensions chính thức của VS Code.

Extensions

Tìm:

PlatformIO IDE

→ Install.

Sau khi cài xong, reload VS Code nếu nó yêu cầu.

IV. Kiểm tra platformio.ini

Mở:

platformio.ini

Trong project mình đã để sẵn:

[env:esp32dev]

platform = espressif32

board = esp32dev

framework = arduino

monitor_speed = 115200

upload_speed = 115200

Nếu board của bạn là ESP32 DevKit/ESP32 Dev Module thì cứ giữ nguyên.

V. Cắm ESP32

Bước 1: Cài driver CP2102

1. Tải driver chính thức

Mở trang của Silicon Labs:

CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers

Chọn driver VCP dành cho Windows phù hợp với máy tính của bạn.

2. Cài driver

Nếu tải về là file ZIP, hãy giải nén. Tìm file silabser.inf, nhấp chuột phải và chọn Install nếu tùy chọn này xuất hiện. Nếu không có, chưa cần chạy các file khác.

Bước 1: Đóng cửa sổ cảnh báo

Bấm Cancel

Chưa cần bấm Open. Quay lại thư mục E:\ESP32\CP210x_Universal_Windows_Driver như trong ảnh.

Bước 2: Cài driver bằng menu chuột phải

1. Nhấp chuột phải vào silabser.inf

Chọn Install nếu có. Nếu Windows hỏi quyền quản trị, chọn Yes.

2. Nếu không có mục Install

Chuyển sang cách cài qua Device Manager ở Bước 3 bên dưới. Không chạy UpdateParam.bat hoặc UpdateParameters.reg.

Bước 3: Cài qua Device Manager nếu cách trên không được

Nhấn Win + X → chọn Device Manager.

Mở Other devices.

Nhấp chuột phải vào CP2102 USB to UART Bridge Controller.

Chọn Update driver.

Chọn Browse my computer for drivers.

Nhấn Browse, chọn thư mục E:\ESP32\CP210x_Universal_Windows_Driver.

Tích Include subfolders rồi nhấn Next.

Chờ Windows cài driver.

Bước 4: Kiểm tra ESP32 đã nhận cổng COM chưa

Sau khi cài thành công:

Rút dây USB khỏi ESP32 rồi cắm lại.

Mở Device Manager.

Kiểm tra mục Ports (COM & LPT).

Kết quả mong muốn có dạng Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMx). Khi đó, ta mới chuyển sang VS Code để build và upload chương trình Ascon.

VI. Build trước, chưa upload

Trong VS Code, phía dưới có thanh PlatformIO.

Bấm biểu tượng: ✓

hoặc:

PlatformIO: Build

Chờ.

Nếu thành công sẽ có:

SUCCESS

Đây là bước kiểm tra code có biên dịch được với ESP32 hay không.

Mình đã kiểm tra phần mã C++ về mặt cú pháp bằng trình biên dịch C++ trước khi đóng gói project; phần còn lại PlatformIO sẽ biên dịch theo toolchain ESP32 thực tế.

VII. Upload vào ESP32

- Sau khi nạp hoặc reset, board chỉ in thông tin rồi đứng chờ nhấn nút BOOT mới bắt đầu, relay không đóng trước đó.

- Chạy xong vào deep sleep, và bấm BOOT là tự thức dậy chạy lại (không cần bấm EN).

Sau khi Build thành công:

bấm:

→

tức:

PlatformIO: Upload

Chương trình sẽ được nạp vào ESP32.

Kết quả:

Processing esp32dev (platform: espressif32; board: esp32dev; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/esp32dev.html PLATFORM: Espressif 32 (7.1.3) > Espressif ESP32 Dev Module HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash DEBUG: Current (cmsis-dap) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa) PACKAGES: - framework-arduinoespressif32 @ 4.20017.260907+sha.dcc1105b - tool-esptoolpy @ 2.41100.260830 (4.11.0) - tool-mkfatfs @ 2.0.1 - tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (2.3) - tool-mkspiffs @ 2.230.0 (2.30) - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5 LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 33 compatible libraries Scanning dependencies... No dependencies Building in release mode Retrieving maximum program size .pio\build\esp32dev\firmware.elf Checking size .pio\build\esp32dev\firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [= ] 7.0% (used 22800 bytes from 327680 bytes) Flash: [== ] 23.6% (used 309809 bytes from 1310720 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, espota, esptool, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa CURRENT: upload_protocol = esptool Looking for upload port... Auto-detected: COM6 Uploading .pio\build\esp32dev\firmware.bin esptool.py v4.11.0 Serial port COM6 Connecting.... Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None Crystal is 40MHz MAC: 6c:c8:40:33:4f:a0 Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff... Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff... Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff... Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0005bfff... SHA digest in image updated Compressed 17536 bytes to 12202... Writing at 0x00001000... (100 %) Wrote 17536 bytes (12202 compressed) at 0x00001000 in 1.2 seconds (effective 117.5 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 3072 bytes to 146... Writing at 0x00008000... (100 %) Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 354.4 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 8192 bytes to 47... Writing at 0x0000e000... (100 %) Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 847.5 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 310512 bytes to 172060... Writing at 0x00010000... (9 %) Writing at 0x0001b65a... (18 %) Writing at 0x00028409... (27 %) Writing at 0x0002d8c0... (36 %) Writing at 0x000330c1... (45 %) Writing at 0x00038933... (54 %) Writing at 0x0003dc77... (63 %) Writing at 0x0004305c... (72 %) Writing at 0x000487c5... (81 %) Writing at 0x00051f92... (90 %) Writing at 0x00058ea6... (100 %) Wrote 310512 bytes (172060 compressed) at 0x00010000 in 15.4 seconds (effective 161.1 kbit/s)... Hash of data verified. Leaving... Hard resetting via RTS pin... ===================================== [SUCCESS] Took 23.88 seconds ===================================== * Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

VIII. Mở Serial Monitor

Sau khi upload xong:

PlatformIO → Monitor hoặc biểu tượng Serial Monitor phía dưới.

Kết quả:

* Executing task: C:\Users\Acer\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --- Terminal on COM6 ¦ 115200 8-N-1 --- Available filters and text transformations: debug, default, direct, esp32_exception_decoder, hexlify, log2file, nocontrol, printable, send_on_enter, time --- More details at https://bit.ly/pio-monitor-filters --- Quit: Ctrl+C ¦ Menu: Ctrl+T ¦ Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0030,len:1184 load:0x40078000,len:13232 load:0x40080400,len:3028 entry 0x400805e4 ============================================================ ASCON-128 (v1.2) ESP32 - S-BOX EVALUATION ============================================================ Ascon gốc + Ascon2 + Ascon3 + Ascon4 Kiểm tra mã hóa, giải mã, xác thực, dữ liệu bị sửa và đo hiệu năng trên ESP32. ============================================================ THÔNG TIN THỰC NGHIỆM ============================================================ Chip: ESP32-D0WD-V3 CPU frequency: 240 MHz Flash size: 4194304 bytes Free heap: 336736 bytes LED_PIN: GPIO2 RELAY_PIN: GPIO26 Relay kích mức: LOW Relay giữ thêm sau khi xong: 3000 ms >>> Nhấn nút BOOT trên board để bắt đầu... >>> Bắt đầu! DEBUG: relay GPIO26 level = 0 (mong đợi 0 khi đóng) === KAT Ascon-128 v1.2 (S-box gốc): key = nonce = 000102..0f, AD rỗng, PT rỗng === tag tính được: 0xe355159f292911f794cb1432a0103a8a (16 bytes) tag kỳ vọng: 0xe355159f292911f794cb1432a0103a8a (16 bytes) KAT: PASS === Kiểm tra S-box (LUT 32 giá trị, song ánh) === Ascon gốc LUT: 04 0b 1f 14 1a 15 09 02 1b 05 08 12 1d 03 06 1c 1e 13 07 0e 00 0d 11 18 10 0c 01 19 16 0a 0f 17 Song ánh (32 đầu ra khác nhau): ĐẠT Khớp LUT chính thức của Ascon: ĐẠT Ascon2 LUT: 00 1e 1d 01 1b 11 02 0a 17 0c 03 1a 04 0b 14 19 0f 10 18 05 06 0d 15 1c 08 12 16 0e 09 07 13 1f Song ánh (32 đầu ra khác nhau): ĐẠT Ascon3 LUT: 1f 15 0b 13 16 18 07 1b 0d 06 11 08 0e 01 17 0a 1a 19 0c 1d 03 04 10 05 1c 1e 02 12 0f 09 14 00 Song ánh (32 đầu ra khác nhau): ĐẠT Ascon4 LUT: 1f 08 10 05 01 1a 0a 13 02 16 15 03 14 0c 07 1d 04 12 0d 19 0b 11 06 1e 09 1c 18 0f 0e 17 1b 00 Song ánh (32 đầu ra khác nhau): ĐẠT === Demo mã hóa và giải mã dùng Ascon-128 (v1.2) với ascon === key: 0x684c3bbe7d59201c9417649e8d88f5a3 (16 bytes) nonce: 0x4f56bc202cf3def06879d2f3d1992ea0 (16 bytes) plaintext: 0x4153434f4e (5 bytes) ass.data: 0x6173736f63696174652d64617461 (14 bytes) ciphertext: 0x825e8e8d5a (5 bytes) tag: 0x6a12ae38855807922e5f6ff6b8c8f691 (16 bytes) received: 0x4153434f4e (5 bytes) Authentication: ĐẠT Đèn: SÁNG === Demo mã hóa và giải mã dùng Ascon-128 (v1.2) với ascon2 === key: 0x684c3bbe7d59201c9417649e8d88f5a3 (16 bytes) nonce: 0x4f56bc202cf3def06879d2f3d1992ea0 (16 bytes) plaintext: 0x4153434f4e (5 bytes) ass.data: 0x6173736f63696174652d64617461 (14 bytes) ciphertext: 0x59677c08a6 (5 bytes) tag: 0x401f12c242134f8ae1a3c9a9ec8121ab (16 bytes) received: 0x4153434f4e (5 bytes) Authentication: ĐẠT Đèn: SÁNG === Demo mã hóa và giải mã dùng Ascon-128 (v1.2) với ascon3 === key: 0x684c3bbe7d59201c9417649e8d88f5a3 (16 bytes) nonce: 0x4f56bc202cf3def06879d2f3d1992ea0 (16 bytes) plaintext: 0x4153434f4e (5 bytes) ass.data: 0x6173736f63696174652d64617461 (14 bytes) ciphertext: 0x5bfd3bdb08 (5 bytes) tag: 0x349f566dea7be6ea60056d376a6c2422 (16 bytes) received: 0x4153434f4e (5 bytes) Authentication: ĐẠT Đèn: SÁNG === Demo mã hóa và giải mã dùng Ascon-128 (v1.2) với ascon4 === key: 0x684c3bbe7d59201c9417649e8d88f5a3 (16 bytes) nonce: 0x4f56bc202cf3def06879d2f3d1992ea0 (16 bytes) plaintext: 0x4153434f4e (5 bytes) ass.data: 0x6173736f63696174652d64617461 (14 bytes) ciphertext: 0x0fdf43e871 (5 bytes) tag: 0x1f83b1400b9d64f56847aa18f8f76a94 (16 bytes) received: 0x4153434f4e (5 bytes) Authentication: ĐẠT Đèn: SÁNG === Kiểm thử chức năng cho Ascon-128 (v1.2) với Ascon gốc === Trường hợp PT(B) AD(B) Khôi phục Tag đúng Lật bit CT Lật bit tag Tổng thể -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bản rõ ngắn, AD rỗng 5 0 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ ngắn, AD khác rỗng 5 14 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ dài, AD rỗng 1024 0 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ dài, AD khác rỗng 1024 24 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Vị trí gây sai hỏng được sử dụng: - Lật 1 bit bản mã: ciphertext[0] ^= 0x01 - Lật 1 bit thẻ xác thực: tag[-1] ^= 0x01 Kết quả tổng thể: ĐẠT === Kiểm thử chức năng cho Ascon-128 (v1.2) với Ascon2 === Trường hợp PT(B) AD(B) Khôi phục Tag đúng Lật bit CT Lật bit tag Tổng thể -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bản rõ ngắn, AD rỗng 5 0 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ ngắn, AD khác rỗng 5 14 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ dài, AD rỗng 1024 0 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ dài, AD khác rỗng 1024 24 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Vị trí gây sai hỏng được sử dụng: - Lật 1 bit bản mã: ciphertext[0] ^= 0x01 - Lật 1 bit thẻ xác thực: tag[-1] ^= 0x01 Kết quả tổng thể: ĐẠT === Kiểm thử chức năng cho Ascon-128 (v1.2) với Ascon3 === Trường hợp PT(B) AD(B) Khôi phục Tag đúng Lật bit CT Lật bit tag Tổng thể -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bản rõ ngắn, AD rỗng 5 0 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ ngắn, AD khác rỗng 5 14 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ dài, AD rỗng 1024 0 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ dài, AD khác rỗng 1024 24 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Vị trí gây sai hỏng được sử dụng: - Lật 1 bit bản mã: ciphertext[0] ^= 0x01 - Lật 1 bit thẻ xác thực: tag[-1] ^= 0x01 Kết quả tổng thể: ĐẠT === Kiểm thử chức năng cho Ascon-128 (v1.2) với Ascon4 === Trường hợp PT(B) AD(B) Khôi phục Tag đúng Lật bit CT Lật bit tag Tổng thể -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bản rõ ngắn, AD rỗng 5 0 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ ngắn, AD khác rỗng 5 14 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ dài, AD rỗng 1024 0 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Bản rõ dài, AD khác rỗng 1024 24 ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT Vị trí gây sai hỏng được sử dụng: - Lật 1 bit bản mã: ciphertext[0] ^= 0x01 - Lật 1 bit thẻ xác thực: tag[-1] ^= 0x01 Kết quả tổng thể: ĐẠT ============================================================ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG TRÊN ESP32 ============================================================ Số lần đo: 100 (sau 5 lần warm-up) Bản rõ: 5 byte, AD: 14 byte, thời gian trung bình mỗi lần (us) Phiên bản Mã hóa TB (us) Giải mã TB (us) ----------------------------------------------------------- Ascon gốc 106 91 Ascon2 84 69 Ascon3 86 71 Ascon4 88 74 ============================================================ TỔNG KẾT KIỂM TRA ============================================================ KAT Ascon-128 v1.2 (tag kỳ vọng nhớ từ file KAT): PASS S-box gốc khớp LUT chính thức: ĐẠT Song ánh Ascon gốc: ĐẠT Song ánh Ascon2 : ĐẠT Song ánh Ascon3 : ĐẠT Song ánh Ascon4 : ĐẠT Mã hóa/giải mã/xác thực/lật bit: TẤT CẢ ĐẠT Lưu ý: 3 S-box mới là biến thể nghiên cứu, không còn là Ascon-128 chuẩn. ============================================================ HOÀN TẤT THỰC NGHIỆM ============================================================ Kết quả chung: TẤT CẢ ĐẠT LED: TẮT (đã hoàn tất) Relay: giữ thêm 3000 ms rồi tắt... Relay: TẮT (đã hoàn tất) Hoàn tất. ESP32 vào deep sleep (bấm BOOT để chạy lại).

IX. Chương trình sẽ chạy như thế nào?

Ngay khi reset, nó chạy:

1. Thông tin ESP32

↓

2. Demo Ascon

↓

3. Demo Ascon2

↓

4. Demo Ascon3

↓

5. Demo Ascon4

↓

6. Functional test Ascon

↓

7. Functional test Ascon2

↓

8. Functional test Ascon3

↓

9. Functional test Ascon4

↓

10. Đo hiệu năng

↓

11. Kết thúc

Sau đó không chạy lặp lại.

Muốn chạy lại:

nhấn EN/RESET

X. Output sẽ gần đúng format Python của bạn

Ví dụ:

============================================================

ASCON-AEAD128 ESP32 - S-BOX EVALUATION

============================================================

Ascon gốc + Ascon2 + Ascon3 + Ascon4

Kiểm tra mã hóa, giải mã, xác thực, dữ liệu bị sửa

và đo hiệu năng trên ESP32.

============================================================

THÔNG TIN THỰC NGHIỆM

============================================================

Chip: ESP32-D0WDQ6

CPU frequency: 240 MHz

Flash size: ...

Free heap: ...

=== Demo mã hóa và giải mã dùng Ascon-AEAD128 với ascon ===

key:         0x684c3bbe7d59201c9417649e8d88f5a3 (16 bytes)

nonce:       0x4f56bc202cf3def06879d2f3d1992ea0 (16 bytes)

plaintext:   0x4153434f4e (5 bytes)

ass.data:    0x6173736f63696174652d64617461 (14 bytes)

ciphertext:  0x...

tag:         0x...

received:    0x4153434f4e (5 bytes)

Authentication: ĐẠT

Đèn: SÁNG

Sau đó:

=== Demo mã hóa và giải mã dùng Ascon-AEAD128 với ascon2 ===

...

Authentication: ĐẠT

Đèn: SÁNG

rồi:

=== Demo mã hóa và giải mã dùng Ascon-AEAD128 với ascon3 ===

...

và:

=== Demo mã hóa và giải mã dùng Ascon-AEAD128 với ascon4 ===

...

XI. Vì sao key/nonce ở ESP32 không giống đoạn Python bạn vừa gửi?

Đây là điểm bạn cần chú ý.

Trong Python hiện tại, demo_aead() sử dụng:

key = get_random_bytes(16)

nonce = get_random_bytes(16)

nên mỗi lần chạy sẽ có key và nonce khác nhau. Điều này giải thích tại sao bạn chạy lần đầu:

key: 0x0e8609...

nonce: 0xc2c802...

nhưng chạy lần sau lại:

key: 0x6d2086...

nonce: 0xbeb7b6...

Trong project ESP32 mình cố định:

key

nonce

để 4 S-box được chạy trên cùng một bộ dữ liệu, phục vụ so sánh công bằng.

Bộ test đang dùng:

Key:

684c3bbe7d59201c9417649e8d88f5a3

Nonce:

4f56bc202cf3def06879d2f3d1992ea0

Plaintext:

ASCON

AD:

associate-data

Đây cũng là bộ key/nonce được dùng trong run_functional_tests() của Python bạn.

XII. Có thể dùng output cố định này để đối chiếu Python

Với bộ dữ liệu cố định trên, theo đúng logic chương trình Python của bạn, các kết quả demo dự kiến là:

| Phiên bản | Ciphertext | Tag |
| --- | --- | --- |
| Ascon | 94976fcb9e | 1ef8c189a5bde716cab788e1755e0dc5 |
| Ascon2 | 5010892957 | 1f8f1060c5f780498110e4d852bc5e9b |
| Ascon3 | 46242faac3 | bd3044889d9185f216f35b8c6d0feb40 |
| Ascon4 | a09f6071d1 | 79c1c2196c6d1501e589c82b61a8bea9 |

Nếu ESP32 chạy ra đúng các giá trị này thì đó là một đối chiếu rất tốt giữa:

Python

↕

ESP32

với cùng:

Key

Nonce

AD

Plaintext

S-box

XIII. Sau phần Demo là bảng kiểm thử chức năng

ESP32 sẽ chạy đúng 4 trường hợp mà Python của bạn đang dùng.

Trường hợp 1

Bản rõ ngắn, AD rỗng

PT = 5 byte

AD = 0 byte

Trường hợp 2

Bản rõ ngắn, AD khác rỗng

PT = 5 byte

AD = 14 byte

Trường hợp 3

Bản rõ dài, AD rỗng

PT = 1024 byte

AD = 0 byte

Trường hợp 4

Bản rõ dài, AD khác rỗng

PT = 1024 byte

AD = 24 byte

Chương trình Python gốc của bạn cũng đang sử dụng đúng bốn trường hợp này.

XIV. Bảng trên ESP32 sẽ như này

=== Kiểm thử chức năng cho Ascon-AEAD128 với Ascon gốc ===

Trường hợp                      PT(B)  AD(B)  Khôi phục  Tag đúng  Lật bit CT  Lật bit tag  Tổng thể

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản rõ ngắn, AD rỗng                5      0       ĐẠT        ĐẠT        ĐẠT         ĐẠT       ĐẠT

Bản rõ ngắn, AD khác rỗng           5     14       ĐẠT        ĐẠT        ĐẠT         ĐẠT       ĐẠT

Bản rõ dài, AD rỗng              1024      0       ĐẠT        ĐẠT        ĐẠT         ĐẠT       ĐẠT

Bản rõ dài, AD khác rỗng         1024     24       ĐẠT        ĐẠT        ĐẠT         ĐẠT       ĐẠT

Vị trí gây sai hỏng được sử dụng:

- Lật 1 bit bản mã: ciphertext[0] ^= 0x01

- Lật 1 bit thẻ xác thực: tag[-1] ^= 0x01

Kết quả tổng thể: ĐẠT

Sau đó:

=== Kiểm thử chức năng cho Ascon-AEAD128 với Ascon2 ===

...

Kết quả tổng thể: ĐẠT

=== Kiểm thử chức năng cho Ascon-AEAD128 với Ascon3 ===

...

Kết quả tổng thể: ĐẠT

=== Kiểm thử chức năng cho Ascon-AEAD128 với Ascon4 ===

...

Kết quả tổng thể: ĐẠT

XV. Đèn sáng ở đâu?

Mình đã tích hợp luôn vào code.

Khi dữ liệu hợp lệ

Luồng:

Ciphertext + Tag

↓

Decrypt

↓

Authentication PASS

↓

LED sáng

Serial:

Authentication: ĐẠT

Đèn: SÁNG

Khi lật ciphertext

Code thực hiện:

tampered_ct[0] ^= 0x01;

Sau đó giải mã.

Nếu xác thực hoạt động đúng:

Authentication FAIL

↓

LED tắt

Tức là đèn không phải chỉ để trang trí, mà thể hiện kết quả xác thực của Ascon.

XVI. Đèn nào đang được sử dụng?

Trong code:

#define LED_PIN 2

GPIO2 là chân LED onboard phổ biến trên ESP32 DevKit.

Vì vậy lúc đầu bạn chưa cần nối LED ngoài.

Cắm mỗi ESP32 USB vào máy là có thể kiểm tra LED onboard.

XVII. Sau khi LED onboard chạy rồi mới nối relay

Trong code:

#define RELAY_PIN 26

#define RELAY_ENABLED true

Nghĩa là relay dùng:

GPIO26

Nếu module relay có:

IN

GND

VCC

thì nguyên tắc:

ESP32 GPIO26 ───── IN

ESP32 GND   ───── GND

Nguồn phù hợp ─── VCC

Không tự nối VCC relay vào 3.3 V nếu module của bạn yêu cầu 5 V.

Vì module relay của bạn cụ thể loại nào thì mình cần nhìn ảnh để xác nhận cách cấp nguồn.

XVIII. Nếu relay của bạn kích mức LOW

Có module:

HIGH → ON

LOW  → OFF

nhưng cũng có module:

LOW  → ON

HIGH → OFF

Trong code mình để:

#define RELAY_ACTIVE_HIGH true

Nếu thực tế relay bị ngược:

#define RELAY_ACTIVE_HIGH false

là được.

XIX. Khi nào cần nối relay?

Không nối ngay.

Thứ tự nên là:

ESP32

↓

Serial chạy

↓

Ascon gốc chạy

↓

Ascon2 chạy

↓

Ascon3 chạy

↓

Ascon4 chạy

↓

Functional test đều ĐẠT

↓

LED onboard đúng

↓

Mới nối relay

Nếu nối relay từ đầu, khi có lỗi sẽ không biết lỗi nằm ở:

Ascon

hay

GPIO

hay

relay

hay

nguồn

XX. Phần đo hiệu năng

Sau functional test, chương trình tự chạy:

============================================================

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG TRÊN ESP32

============================================================

Số lần đo: 100

Sau đó:

Phiên bản           Mã hóa TB (us)     Giải mã TB (us)

-----------------------------------------------------------

Ascon                    xxxx                xxxx

Ascon2                   xxxx                xxxx

Ascon3                   xxxx                xxxx

Ascon4                   xxxx                xxxx

Mình cho chạy:

100 lần

và lấy:

Tavg=i=1100Ti100

Đây mới là số liệu bạn lấy cho:

3.2.2.2. Đánh giá hiệu năng trên ESP32

XXI. Tại sao mình cho warm-up trước?

Code chạy trước 5 lần:

warm-up

sau đó mới bắt đầu đo.

Mục đích là tránh lấy lần chạy đầu tiên làm đại diện duy nhất.

Sau đó mới:

100 lần đo

→ lấy trung bình

Cách này hợp lý hơn để đưa vào báo cáo.

XXII. Flash/RAM lấy ở đâu?

Sau khi:

PlatformIO → Build

ở Terminal sẽ có kiểu:

RAM:   [==        ] xx.x% (...)

Flash: [===       ] xx.x% (...)

Bạn chụp hoặc copy phần đó lại.

Ta sẽ lấy:

Flash

RAM

cho bảng:

| Phiên bản | Encryption | Decryption | Flash | RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ascon | ... | ... | ... | ... |
| Ascon2 | ... | ... | ... | ... |
| Ascon3 | ... | ... | ... | ... |
| Ascon4 | ... | ... | ... | ... |

XXIII. Một điểm rất quan trọng về kết quả

Bạn không được tự điền số liệu trước.

Ví dụ hiện tại bạn đã có kích thước code:

| Phiên bản | Flash |
| --- | --- |
| Ascon | 4406 B |
| Ascon2 | 5049 B |
| Ascon3 | 5034 B |
| Ascon4 | 5104 B |

Nhưng đó là số liệu trước đó của project hiện tại.

Bây giờ project mới này được build lại thì phải lấy:

PlatformIO Build

làm số liệu thực nghiệm chính thức.

XXIV. Trong báo cáo Chương 3 sẽ dùng kết quả như thế nào?

Bạn sẽ có chuỗi bằng chứng:

Python

│

├── Sinh S-box

├── Đánh giá S-box

├── Chọn Ascon2/3/4

│

↓

Tích hợp Ascon AEAD trên PC

│

├── Encryption

├── Decryption

├── Authentication

├── Tamper

│

↓

ESP32

│

├── Encryption

├── Decryption

├── Authentication

├── Tamper

├── LED/Relay

└── Performance

Đây là phần rất phù hợp với mục tiêu đề tài của bạn.

XXV. Các file mình đã làm

Project tải về có:

platformio.ini

Cấu hình:

ESP32

Arduino

115200

src/main.cpp

Toàn bộ:

Ascon

Ascon2

Ascon3

Ascon4

và:

Encryption

Decryption

Authentication

Tamper

LED

Relay

Performance

README.txt

Hướng dẫn phần cứng cơ bản.

Tải project đầy đủ tại đây

XXVI. Việc bạn làm ngay bây giờ

Đừng sửa code trước.

Làm chính xác theo thứ tự:

Bước 1

Tải:

Ascon_ESP32_Project.zip

Bước 2

Giải nén.

Bước 3

Mở thư mục Ascon_ESP32 bằng VS Code.

Bước 4

Kiểm tra có:

platformio.ini

src/main.cpp

Bước 5

Cắm ESP32.

Bước 6

Chọn:

PlatformIO → Build

Bước 7

Nếu Build thành công:

PlatformIO → Upload

Bước 8

Mở:

PlatformIO → Monitor

với:

115200

Bước 9

Nhấn:

EN

Bước 10

Chụp toàn bộ Serial Monitor gửi mình.

Đặc biệt mình cần xem:

=== Demo ...

...

=== Kiểm thử chức năng ...

...

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG ...

Nếu có lỗi Build/Upload thì đừng tự sửa, chụp nguyên phần lỗi gửi mình. Mình sẽ xử lý tiếp từ đúng lỗi đó.